Недостатки и проблемы системы WiFi-подключений IoTmanager на текущий момент:

- «Блокирующее» подключение к WiFi сети: пока не подключится к сети, не начинает выполняться сценарий.

- Подключение к сетям простым перебором из списка.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Система WiFi-подключений для IoTmanager

- Режимы работы системы

  - Режим конфигурации

    - Активация: при отсутствии настроенных сетей

    - Действия:

      - Автоматический запуск точки доступа

      - Веб-интерфейс для настройки сетей WiFi

      - Сканирование доступных WiFi-сетей выполняется при конфигурировании по запросу пользователем в веб-интерфейсе

  - Режим одной сети

    - Активация: В настройках указана только одна сеть

    - Действия:

      - Автоматическое подключение к сохраненной сети

      - Использование встроенных механизмов восстановления связи

  - Режим нескольких сетей

    - Активация: В настройках указано несколько сетей

    - Действия:

      - Автоматическое подключение к «последней подключавшейся» сети при запуске контроллера и запуск сканирования эфира (для уменьшения времени подключения)

      - Запуск точки доступа при отсутствии всех известных сетей (после первого сканирования)

      - Приоритетное подключение после сканирования эфира

      - Автоматическое переключение на резервные сети

      - Автоматическое переключение обратно на более приоритетную сеть при необходимости и при отсутствии подключенных клиентов

- Функциональные требования

  - Асинхронная архитектура

    - Неблокирующая работа: все операции подключения выполняются асинхронно

    - Параллельное выполнение: сценарии начинают выполняться сразу после загрузки, независимо от статуса WiFi-подключения

    - Событийная модель: использование callback-функций для обработки событий WiFi

  - Алгоритмы выбора сети

    - Список вариантов выбора сети (настраивается в веб-интерфейсе):

      - По приоритету (основная → резервная1 → резервная2 и т. д.)

      - Не подключаться (управление из сценария)

    - Флаг автоматического возврата на приоритетную (настраивается в веб-интерфейсе):

      - Да: автоматическое переключение на лучшую сеть

      - Нет: сохранение текущего подключения до разрыва

  - Временное игнорирование проблемных сетей

    - Причины игнорирования:

      - Неверный пароль

      - Ошибки аутентификации

      - Проблемы с соединением

    - Особое условие: если доступна только одна сеть - она используется вне зависимости от причины игнорирования

  - Управление точкой доступа

    - Режимы работы AP (настраивается в веб-интерфейсе и сценариях):

      - Включается при отсутствии сетей

      - Всегда включена

      - Управление работой AP по команде из сценария (возможность включить/отключить AP по нажатию кнопки)

    - Безопасное отключение: Отключение AP только при отсутствии подключенных клиентов

    - Таймаут принудительного отключения: Настраиваемый интервал ожидания

  - Интеграция со сценариями

    - Получение статуса WiFi-подключения

      - Начали подключение к сети WiFi

      - Подключились к сети WiFi

      - Потеря соединения с сетью WiFi

    - Принудительное переподключение к сети

    - Управление подключением

    - Управление режимом точки доступа

    - Получение силы сигнала (уже есть)

    - Получение аптайма подключения (уже есть)

    - Получение статуса подключения к интернету

- Управление и настройка

  - Настройка сетей WiFi

    - Добавление/удаление сетей со сканированием доступных сетей

    - Добавление/удаление сетей вручную

    - Алгоритм выбора сети: нет(не подключаться, управление из сценария)/приоритет

    - Настройка приоритетов для каждой сети (меньше цифра – больше приоритет; 0 – игнорировать (для временного исключения))

    - Флаг автоматического возврата на более приоритетную: да/нет

    - Игнорирование проблемных сетей: да/нет

    - Время игнорирования проблемных сетей: ____ минут

  - Управление точкой доступа

    - Настройка параметров AP: SSID, пароль, скрытая сеть

    - Режим работы AP: авто/всегда включена/нет (управление из сценария)

- Быстрое (около 2 сек.) подключение к WiFi после старта.

- При старте можно не включать WiFi, а включить по необходимости из сценария.

- Асинхронная работа WiFi, сценарии сразу начинают выполняться.

- AP создается только с паролем (если нет в настройках то pass1234).